Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Хирургиялық құралдар жиынтығы, операциялық, үлкен № 1 Лот

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бүйымның атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | Хирургиялық құралдар жиынтығы, операциялық, үлкен |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жиынтықтаушылар |  |  |  |
|  |  |  | Хирургиялық құралдар жиынтығы, операциялық, үлкен | Хирургиялық құралдар жиынтығы, операциялық, үлкен Жиынтықтың құрамына мыналар кіреді: | 1 жиынтық |
|  |  |  |  | ПЕННИНГТОН ҚЫСҚЫШТАРЫ. Қан кетуді уақытша тоқтату үшін тамырларды қысу және ұстау құралы Жалпы ұзындығы 19,5-тен кем емес, 20,2 см-ден аспайды, түзу. Ұштары үшбұрыш тәрізді. Өндіріс материалы: жоғары сапалы легирленген тот баспайтын болат, шағылысқа қарсы (күңгірт) өнімділікте. Рокуэлл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Аспапта артикулды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестерін бірнеше рет жүргізу кезінде тұрақты лазерлік нақыштау әдісімен жазылған таңбалаудың болуы. Құралда Лазерлік гравировка әдісімен жазылған матрицалық кодтың (QR-Code) болуы, оған мынадай ақпарат кіреді: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, дайындаушы зауыт. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық мәліметтері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелген | 9 шт |
|  |  |  |  | MAYO-STILLE ҚАЙШЫ, ХИРУРГИЯЛЫҚ, ҚИСЫҚ. Жұмсақ тіндерді бөлуге арналған. Жалпы ұзындығы 17,2 см артық емес 16,9 см кем емес Доғал ұшты қисық жұмыс бөліктері Өндіріс материалы: жоғары сапалы легирленген тот баспайтын болат, шағылысқа қарсы (күңгірт) өнімділікте. Рокуэлл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Аспапта артикулды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестерін бірнеше рет жүргізу кезінде тұрақты лазерлік нақыштау әдісімен жазылған таңбалаудың болуы. Құралда Лазерлік гравировка әдісімен жазылған матрицалық кодтың (QR-Code) болуы, оған мынадай ақпарат кіреді: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, дайындаушы зауыт. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық мәліметтері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелген | 2 шт |
|  |  |  |  | METZENBAUM ҚАЙШЫ, ҚИСЫҚ. Жұмсақ тіндерді бөлуге арналған. Жалпы ұзындығы 20,2 см артық емес 19,8 см кем емес Жұмыс бөліктері доғал және қисық. Nopa tuc Super Cut қайшылары ұстара тәрізді. Бір пышақта матаға зақым келтірместен дәлірек кесу үшін кішкентай тістер бар. оңай анықтау үшін тұтқадағы сақиналар қара/алтын. Карбидвольфрам кірістірулері бар. Өндіріс материалы: шағылысқа қарсы (күңгірт) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат. Рокуэлл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Аспапта артикулды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестерін бірнеше рет жүргізу кезінде тұрақты лазерлік нақыштау әдісімен жазылған таңбалаудың болуы. Құралда Лазерлік гравировка әдісімен жазылған матрицалық кодтың (QR-Code) болуы, оған мынадай ақпарат кіреді: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, дайындаушы зауыт. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық мәліметтері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелген | 2 шт |
|  |  |  |  | ҚҰБЫРЛЫ ҚҰРАЛ. POOLE АСПИРАЦИЯЛЫҚ ТҮТІГІ ҚИСЫҚ. Сұйықтықты соруға арналған. Жалпы ұзындығы 22,2 см-ден кем емес 21,8 см. түтіктің диаметрі 8 мм. Luer-Look қосылымы. Ұшында тесіктер бар. Өндіріс материалы: шағылысқа қарсы (күңгірт) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат. Рокуэлл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Аспапта артикулды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестерін бірнеше рет жүргізу кезінде тұрақты лазерлік нақыштау әдісімен жазылған таңбалаудың болуы. Құралда Лазерлік гравировка әдісімен жазылған матрицалық кодтың (QR-Code) болуы, оған мынадай ақпарат кіреді: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, дайындаушы зауыт. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық мәліметтері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелген | 2 шт |
|  |  |  |  | ҚҰБЫРЛЫ ҚҰРАЛ. YANKAUER АСПИРАЦИЯЛЫҚ ТҮТІГІ, ТҮЗУ. Жинақ.. Жалпы ұзындығы 27,2 см-ден аспайды, 26,8 см-ден кем емес. Luer-Look Қосылымы. Өндіріс материалы: шағылысқа қарсы (күңгірт) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат. Рокуэлл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Аспапта артикулды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестерін бірнеше рет жүргізу кезінде тұрақты лазерлік нақыштау әдісімен жазылған таңбалаудың болуы. Құралда Лазерлік гравировка әдісімен жазылған матрицалық кодтың (QR-Code) болуы, оған мынадай ақпарат кіреді: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, дайындаушы зауыт. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық мәліметтері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелген | 2 шт |
|  |  |  |  | OVERHOLT ҚЫСҚЫШЫ АРТЕРИЯЛЫҚ. Қан кетуді уақытша тоқтату үшін тамырларды қысу және ұстау құралы Жалпы ұзындығы 21,2-ден кем емес, 21,7 см-ден аспайды, қисық Өндіріс материалы: шағылысқа қарсы (күңгірт) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат. Рокуэлл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Аспапта артикулды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестерін бірнеше рет жүргізу кезінде тұрақты лазерлік нақыштау әдісімен жазылған таңбалаудың болуы. Құралда Лазерлік гравировка әдісімен жазылған матрицалық кодтың (QR-Code) болуы, оған мынадай ақпарат кіреді: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, дайындаушы зауыт. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық мәліметтері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелген | 2 шт |
|  |  |  |  | OVERHOLT-GEISSENDOERFER ҚЫСҚЫШЫ ДИССЕКЦИЯЛЫҚ, ЛИГАТУРАЛЫҚ. Тамырлар мен лигатураларды бөлуге арналған құрал. Ұшы қисық, тісті бранштар Жалпы ұзындығы 26,8-ден кем емес, 27,2 см-ден аспайды. Өндіріс материалы: шағылысқа қарсы (күңгірт) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат. Рокуэлл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Аспапта артикулды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестерін бірнеше рет жүргізу кезінде тұрақты лазерлік нақыштау әдісімен жазылған таңбалаудың болуы. Құралда Лазерлік гравировка әдісімен жазылған матрицалық кодтың (QR-Code) болуы, оған мынадай ақпарат кіреді: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, дайындаушы зауыт. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық мәліметтері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелген | 2 шт |
|  |  |  |  | METZENBAUM ҚАЙШЫ, ҚИСЫҚ. Жұмсақ тіндерді бөлуге арналған. Жалпы ұзындығы 14,7 см артық емес 14,3 см кем емес Жұмыс бөліктері доғал және қисық. Өндіріс материалы: жоғары сапалы легирленген тот баспайтын болат, шағылысқа қарсы (күңгірт) өнімділікте. Рокуэлл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Аспапта артикулды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестерін бірнеше рет жүргізу кезінде тұрақты лазерлік нақыштау әдісімен жазылған таңбалаудың болуы. Құралда Лазерлік гравировка әдісімен жазылған матрицалық кодтың (QR-Code) болуы, оған мынадай ақпарат кіреді: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, дайындаушы зауыт. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық мәліметтері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. | 2 шт |
|  |  |  |  | METZENBAUM-NELSON ҚАЙШЫЛАРЫ ҚИСЫҚ. Жұмсақ тіндерді бөлуге арналған. Жалпы ұзындығы 28,2 см артық емес 27,8 см кем емес Жұмыс бөліктері доғал және қисық. Өндіріс материалы: шағылысқа қарсы (күңгірт) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат. Рокуэлл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Аспапта артикулды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестерін бірнеше рет жүргізу кезінде тұрақты лазерлік нақыштау әдісімен жазылған таңбалаудың болуы. Құралда Лазерлік гравировка әдісімен жазылған матрицалық кодтың (QR-Code) болуы, оған мынадай ақпарат кіреді: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, дайындаушы зауыт. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық мәліметтері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. | 2 шт |
|  |  |  |  | BRUNNER RETRACTOR ҚАБЫРҒА, ОҢ ҚОЛ. Brunner хирургиялық қабырға ретракторы кеуде қуысына операция жасау кезінде қолданылады. Жалпы ұзындығы 32,2 см - ден кем емес 31,8 см. жұмыс бөлігі оң жаққа қисық Ілмек түрінде ұсынылған. Тұтқада құралды жақсы ұстау үшін саусақтардың астына арналған құрылғылар бар. Серіппелі кремальера тұтқасы Құралда Лазерлік гравировка әдісімен жазылған матрицалық кодтың (QR-Code) болуы, оған мынадай ақпарат кіреді: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, дайындаушы зауыт. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық мәліметтері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелген | 1 шт |
|  |  |  |  | ӨЗІН-ӨЗІ ҰСТАЙТЫН ҚАБЫРҒА РЕТРАКТОРЫ, Кең 47Х62Х250ММ хирургиялық қабырға Ретракторы кеуде қуысына операция жасау кезінде қолданылады. Өлшемдері 47Х62Х250ММ. Бекітуге арналған бұрандалы құлып. Құралда Лазерлік гравировка әдісімен жазылған матрицалық кодтың (QR-Code) болуы, оған мынадай ақпарат кіреді: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, дайындаушы зауыт. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық мәліметтері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелген | 1 шт |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | Медициналық бұйымды беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер |  |  |  |
| 5 | Медициналық бұйымды беру мерзімі және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |
| 6 | Тауарға кепілдік | Өнім беруші Шарт шеңберінде жеткізілетін тауардың үшінші тұлғалардың құқықтары мен талаптарынан бос екендігіне, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы модификацияларын көрсететін жаңа, пайдаланылмаған, жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес кепілдік мерзімі. бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде" |  |  |  |

СИА-12 анестезиологына арналған медициналық үстел Лот№2

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымның атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | СИА-12 анестезиологына арналған медициналық үстел |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | СИА-12 анестезиологына арналған медициналық үстел | Үстелдің дизайны жиналмалы. Кем дегенде 3 сөре тот баспайтын болаттан жасалған. Сөрелердің периметрі бойынша бүйірлері құралдар мен дәрі-дәрмектердің түсуіне жол бермейді. Роликті рельстердегі қорап құлыппен жабдықталған. Тот баспайтын болаттан жасалған бүйрек тәрізді бассейн орнатылды айналмалы кронштейнде. Кем дегенде 2 тұтқа үстелді жылжыту ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Үстел диаметрі кемінде 75 мм болатын 4 медициналық дөңгелекке орнатылған, оның ішінде тежегіші бар кемінде 2. Техникалық сипаттамалары: Ұзындығы, кемінде мм 750 Ені, кемінде мм 475 Биіктігі, кемінде мм 917 Салмағы, кем дегенде кг 19 Үстелге рұқсат етілген жүктеме, кемінде кг 25 | 2 шт. |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | МБберуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер. |  |  |  |
| 5 | МБ беру мерзімі және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |
| 6 | Тауарға кепілдік | Өнім беруші Шарт шеңберінде жеткізілетін тауардың үшінші тұлғалардың құқықтары мен талаптарынан бос екендігіне, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы модификацияларын көрсететін жаңа, пайдаланылмаған, жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес кепілдік мерзімі. бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде" |  |  |  |

БАҚ 009 операциялық және рәсімдік кабинеттеріне арналған үстел Лот№3

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымның атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | БАҚ 009 операциялық және рәсімдік кабинеттеріне арналған үстел |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі қосымша |  |  |  |
|  |  | 1 | БАҚ 009 операциялық және рәсімдік кабинеттеріне арналған үстел | Түрі медициналық үстел Тірек түрі доңғалақ тіректері Доңғалақ тіректері 4 (дана) Сөре кемінде 1 дана. Құрастырмалы-жиналмалы құрылыс түрі Хирургиялық құралдардың мақсаты Габариттік өлшемдері: ұзындығы 600 мм-ден аспайды биіктігі 900 мм-ден аспайды ені 400 мм-ден аспайды; Өндіріс материалы: Жақтау материалы-металл Сөре материалы-металл | 4 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | МБберуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер. |  |  |  |
| 5 | МБ беру мерзімі және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |
| 6 | Тауарға кепілдік | Өнім беруші Шарт шеңберінде жеткізілетін тауардың үшінші тұлғалардың құқықтары мен талаптарынан бос екендігіне, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы модификацияларын көрсететін жаңа, пайдаланылмаған, жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес кепілдік мерзімі. бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде" |  |  |  |

Ларингоскоп пышақтармен толықтырылған Лот №4

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымның атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | Ларингоскоп пышақтармен толықтырылған |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі қосымша |  |  |  |
|  |  | 1 | Ларингоскоп пышақтармен толықтырылған | Жиынтығы Ларингоскопиялық Миллер С / Макинтош С ересек, 1 тұтқа+ 3 пышақ жоқ F. O. қайта пайдалануға болады. | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | МБберуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер. |  |  |  |
| 5 | МБ беру мерзімі және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |
| 6 | Тауарға кепілдік | Өнім беруші Шарт шеңберінде жеткізілетін тауардың үшінші тұлғалардың құқықтары мен талаптарынан бос екендігіне, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы модификацияларын көрсететін жаңа, пайдаланылмаған, жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес кепілдік мерзімі. бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде" |  |  |  |

УО 40 мүшелер тігу Лот №5

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымның атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | УО 40 мүшелер тігу |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі қосымша |  |  |  |
|  |  | 1 | УО 40 мүшелер тігу | Мақсаты орган тігістері өкпе тіндерін, өкпе тамырларының блогын, асқазан діңгектерін, ішектерді және басқа мүшелерді тігуге арналған. Тігушілердің жұмыс принципі-тігілген орган аппараттың жұмыс бөліктерінің арасында орналасады, тігіс саңылауына дейін қысылады және металл U-тәрізді жақшалармен тесіледі, олардың аяқтары матрицаның тесіктеріне түсіп, В әрпі түрінде бүгіліп, герметикалық екі қатарлы шахмат тігісін құрайды Техникалық деректер Тігіс ұзындығы, мм 40 Тігіс түрі екі қатарлы шахмат Жақша тігісінен тіндердің кесілуіне дейінгі қашықтық: 1,6 мм-ден аспайды Құлаққаптың қыңыр губкасының ені: 5 мм-ден аспайды Тігістегі жақшалар саны: кем дегенде 21 жақша Жақшаның өлшемі, мм 0,25х4х5,5 аспайды Жыпылықтау саңылаулары, мм 0,9-2,5 Габариттік өлшемдері, мм 290х88х18 артық емес Салмағы, кг 0,36 аспайды Осы типтегі барлық тігістер шегіндегі дүкендердің өзара алмастырылуы сәйкестік Пластикалық дүкендерді қайта пайдалануға болады. сәйкестік Толықтығы Тігуші, дана 1 Пластмасса дүкені, 20 дана Жақша 0,25х4х5,5 мм аспайды, дана 1500 Жақша қорабы, дана 1 Жақшаға арналған Пинцет, дана 1 Жыпылықтау үлгісі, дана 1 | 2 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | МБберуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер. |  |  |  |
| 5 | МБ беру мерзімі және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |
| 6 | Тауарға кепілдік | Өнім беруші Шарт шеңберінде жеткізілетін тауардың үшінші тұлғалардың құқықтары мен талаптарынан бос екендігіне, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы модификацияларын көрсететін жаңа, пайдаланылмаған, жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес кепілдік мерзімі. бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде" |  |  |  |

УО 60 мүшелер тігу Лот №6

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымның атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | УО 60 мүшелер тігу |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі қосымша |  |  |  |
|  |  | 1 | УО 60 мүшелер тігу | Мақсаты орган тігістері өкпе тіндерін, өкпе тамырларының блогын, асқазан діңгектерін, ішектерді және басқа мүшелерді тігуге арналған. Тігушілердің жұмыс принципі-тігілген орган аппараттың жұмыс бөліктерінің арасында орналасады, тігіс саңылауына дейін қысылады және металл U-тәрізді жақшалармен тесіледі, олардың аяқтары матрицаның тесіктеріне түсіп, В әрпі түрінде бүгіліп, герметикалық екі қатарлы шахмат тігісін құрайды Техникалық деректер Тігіс ұзындығы, мм 60 Тігіс түрі екі қатарлы шахмат Жақша тігісінен тіндердің кесілуіне дейінгі қашықтық: 1,6 мм-ден аспайды Құлаққаптың қыңыр губкасының ені: 5 мм-ден аспайды Тігістегі жақшалар саны: кем дегенде 21 жақша Жақшаның өлшемі, мм 0,25х4х5,5 аспайды Жыпылықтау саңылаулары, мм 0,9-2,5 Габариттік өлшемдері, мм 290х88х18 артық емес Салмағы, кг 0,36 аспайды Осы типтегі барлық тігістер шегіндегі дүкендердің өзара алмастырылуы сәйкестік Пластикалық дүкендерді қайта пайдалануға болады. сәйкестік Толықтығы Тігуші, дана 1 Пластмасса дүкені, 20 дана Жақша 0,25х4х5,5 мм аспайды, дана 1500 Жақша қорабы, дана 1 Жақшаға арналған Пинцет, дана 1 Жыпылықтау үлгісі, дана 1 | 2 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | МБберуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер. |  |  |  |
| 5 | МБ беру мерзімі және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |
| 6 | Тауарға кепілдік | Өнім беруші Шарт шеңберінде жеткізілетін тауардың үшінші тұлғалардың құқықтары мен талаптарынан бос екендігіне, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы модификацияларын көрсететін жаңа, пайдаланылмаған, жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес кепілдік мерзімі. бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде" |  |  |  |

Медициналық В-40 сорғышы Лот №4

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымның атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | Медициналық В-40 сорғышы |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық бұйымның құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі қосымша |  |  |  |
|  |  | 1 | Медициналық В-40 сорғышы | Медициналық в-40 сорғышы-пациенттердің дене қуыстары мен жоғарғы тыныс жолдарынан сұйықтықтарды, тіндердің бөлшектерін және газдарды соруға арналған. Аз мөлшерде аспирациясы бар хирургиялық операцияларда қолдану ұсынылады. Ерекшеліктері: * төмен шу; * тегіс вакуумды реттеу; * сенімді, техникалық қызмет көрсетусіз мембраналық сорғы; * қақпақ қысқыштары бар және толып кетуден қорғайтын құпияға арналған контейнерлер. Техникалық сипаттамалары: * максималды вакуум: 80 кПа-дан астам; * су өнімділігі 6 л/мин артық; * ауа өнімділігі 18 л/мин артық; * құпияға арналған контейнерлер-2 немесе 3Л екі шыны ыдыс; * сору түтігі-диаметрі 8 мм артық емес, ұзындығы 2 м кем емес; * электрмен жабдықтау - 230 В, 50 Гц; * қуат тұтыну-60 Вт; * жалпы өлшемдері-310х300х310 мм артық емес; * салмағы 7 кг-нан аспайды • | 2 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | МБберуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер. |  |  |  |
| 5 | МБ беру мерзімі және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |
| 6 | Тауарға кепілдік | Өнім беруші Шарт шеңберінде жеткізілетін тауардың үшінші тұлғалардың құқықтары мен талаптарынан бос екендігіне, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы модификацияларын көрсететін жаңа, пайдаланылмаған, жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес кепілдік мерзімі. бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде" |  |  |  |

Сатып алынатын және босатылатын, оның ішінде фармацевтикалық көрсетілетін қызметтер сатып алынған кезде, дәрілік заттарға және медициналық бұйымдарға мынадай шарттар қойылады:

1) дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, "Орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ - 142/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелді) енгізілген орфандық препараттарды, Қазақстан Республикасының аумағына қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелінген, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтаушыларды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің; арнайы көлік құралындағы медициналық техника сатып алынған кезде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеуінің болуы.

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (өнім беру жиынтығын) тіркеудің қажет болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асыруға жол беріледі;

3) Қазақстан Республикасының аумағына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелінген, тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (бірыңғай дистрибьютор сатып алған жағдайда), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақыртудағы бағаны ескеріп, 96 бұйрықпен және 77 бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атауы және саудалық атауы (бар болған жағдайда) бойынша шекті бағадан асырмау;

4) "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген) сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

5) Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың таңбалануын, тұтыну қаптамасының және оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі өнім беруші тапсырыс берушіге берген күні:

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан аз болса);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі айын (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болса) құрайды;

7) өнім беруші бірыңғай дистрибьюторға берген күні сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:

дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар сатып алу жүргізілетін жылдың алдындағы жылдың қараша, желтоқсан және басталған қаржы жылының қаңтар кезеңінде жеткізілген кезде қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде алпыс пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан аз болса) және қаржы жылы ішінде келесі жеткізілген кездерде кемінде елу пайызды;

дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар сатып алу жүргізілетін жылдың алдындағы жылдың қараша, желтоқсан және басталған қаржы жылының қаңтар кезеңінде жеткізілген кезде қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он төрт айын (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болса) және қаржы жылы ішінде келесі жеткізілген кездерде кемінде он екі айды құрайды;

8) бірыңғай дистрибьютор тапсырыс берушіге берген күні дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде отыз пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан аз болса);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде сегіз айын (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болса) құрайды;

9) бірыңғай дистрибьютор тапсырыс берушіге берген күні вакциналардың жарамдылық мерзімі:

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде қырық пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан аз болса);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он айын (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болса) құрайды;

10) бірыңғай дистрибьютордың тапсырыс берушіге жарамдылық мерзімі өткенге дейін мақсаты бойынша пайдалану үшін берілетін дәрілік заттары мен медициналық бұйымдарының ауыспалы қалдықтары үшін осы тармақтың

8) және 9) тармақшаларында көрсетілген жарамдылық мерзімінен аз;

11) медициналық техниканың жаңалығы, оның пайдаланылмауы және жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндірілуі;

12) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканың Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізудің қажет болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

13) шарт талаптары бойынша өнім беру немесе фармацевтикалық қызмет көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау.

12. Осы Қағидалардың 11-тармағының 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) және 13) тармақшаларында көзделген шарттарды өнім беруші өнім беру немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

13. Тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы, бірыңғай дистрибьютор дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға осы Қағидаларда көзделмеген шарттарды белгілемейді.

ОВТ и ДД меңгерушісі м.а. (кеуде хирургы) ____________________ Жамбай К.