Техническая спецификация закупаемых товаров

Набор хирургических инструментов, операционный, большой Лот№1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование МИ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Набор хирургических инструментов, операционный, большой |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) |  | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Набор хирургических инструментов, операционный, большой | Набор предназначен для хирургических операций. В состав набора входят: |  |  | 1 набор. |
|  |  |  |  | ЩИПЦЫ PENNINGTON. Инструмент для пережатия и захвата сосудов с целью временной остановки кровотечения Общая длина не менее 19,5 не более 20,2 см, прямые. Кончики зубчатые в форме треугольника. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован |  |  | 9 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ MAYO-STILLE, ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ИЗОГНУТЫЕ. Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина не более 17,2 см не менее 16,9см Рабочие части тупоконечные изогнутые Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ METZENBAUM, ИЗОГНУТЫЕ. Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина не более 20,2 см не менее 19,8см Рабочие части тупоконечные изогнутые. Ножницы nopa TUC Super Cut имеют форму бритвы. На одном лезвии имеются мелкие зубчики, для более точного размреза, не повреждя ткани. кольца на рукоятке черные/золотые для легкой идентификации. Имеются карбидвольфрамовые вставки. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | ТРУБЧАТЫЙ ИНСТРУМЕНТ. АСПИРАЦИОННАЯ ТРУБКА POOLE ИЗОГНУТАЯ. Предназначены для отсасывания жидкости. Общая длина не более 22,2 см не менее 21,8см. Диаметр трубки 8мм. Соединение Luer-Look. Наконечник имеет отверстия. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | ТРУБЧАТЫЙ ИНСТРУМЕНТ. АСПИРАЦИОННАЯ ТРУБКА YANKAUER, ПРЯМАЯ. КОМПЛЕКТ.. Общая длина не более 27,2 см не менее 26,8см. В комплекте с наконечником. Соединение Luer-Look. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ OVERHOLT АРТЕРИАЛЬНЫЙ. Инструмент для пережатия и захвата сосудов с целью временной остановки кровотечения Общая длина не менее 21,2 не более 21,7 см, изогнутые Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ OVERHOLT-GEISSENDOERFER ДИССЕКЦИОННЫЙ, ЛИГАТУРНЫЙ. Инструмент для диссекции сосудов и лигатур. Кончик изогнутый, зазубренные бранши Общая длина не менее 26,8 не более 27,2 см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ METZENBAUM, ИЗОГНУТЫЕ. Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина не более 14,7 см не менее 14,3см Рабочие части тупоконечные изогнутые. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ METZENBAUM-NELSON ИЗОГНУТЫЕ. Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина не более 28,2 см не менее 27,8см Рабочие части тупоконечные изогнутые. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР BRUNNER РЕБЕРНЫЙ, ПРАВАЯ РУКА. Ретрактор хирургический реберный по BRUNNER применяется при проведении операций на грудной полости. Общая длина не более 32,2 см не менее 31,8см. Рабочая часть представлена в виде крюка, изогнутого в правую сторону. На рукоятке имеются приспособления под пальцы, для лучшего удержания инструмента. Ручка с пружинной кремальерой Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР РЕБЕРНЫЙ, САМОУДЕРЖИВАЮЩИЙСЯ, ШИРОКИЙ 47Х62Х250ММ Ретрактор хирургический реберный применяется при проведении операций на грудной полости. Размеры 47Х62Х250ММ. Винтовой замок для фиксации. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован |  |  | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ место дислокации | 90 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Гарантия на товар | Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках Договора, является свободным от прав и притязаний третьих лиц, новым, неиспользованным, новейшим либо серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Гарантийный срок согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изолятора и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» |  |  |  |  |  |

Столик медицинский для анестезиолога СИ-12 Лот№2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование МИ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Столик медицинский для анестезиолога СИ-12 |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Столик медицинский для анестезиолога СИ-12 | Конструкция столика – разборная. Не менее 3 полки выполнены из нержавеющей стали. Бортики по периметру полок предупреждают падение инструментов и медикаментов. Ящик на роликовых направляющих оснащен замком. Тазик почкообразный из нержавеющей стали установлен на поворотном кронштейне. Не менее 2 ручки обеспечивают удобство перемещения столика. Столик установлен на 4 медицинских колесах диаметром не менее 75 мм, из них не менее 2 с тормозом. Технические характеристики: Длина, не менее мм 750 Ширина, не менее мм 475 Высота, не менее мм 917 Масса, не менее кг 19 Допускаемая нагрузка на столик, не менее кг 25 | 2 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ место дислокации | 90 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |
| 6 | Гарантия на товар | Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках Договора, является свободным от прав и притязаний третьих лиц, новым, неиспользованным, новейшим либо серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Гарантийный срок согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изолятора и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» |  |  |  |

Столик для операционных и процедурных кабинетов СМИ 009 Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Столик для операционных и процедурных кабинетов СМИ 009 |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Столик для операционных и процедурных кабинетов СМИ 009 | Тип Медицинский столик Тип опор Колесные опоры Колесные опоры 4 (шт.) Полкане менее 1 шт. Тип конструкции Сборно-разборная Назначение Для хирургических инструментов Габаритные размеры: Длина не более 600 мм Высота не более 900 мм Ширина не более 400 мм; Материал изготовления: Материал каркаса – металл Материал полки – металл | 4 штука |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ место дислокации | 90 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |
| 6 | Гарантия на товар | Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках Договора, является свободным от прав и притязаний третьих лиц, новым, неиспользованным, новейшим либо серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Гарантийный срок согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изолятора и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» |  |  |  |

Ларингоскоп в комплекте с клинками Лот №4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ларингоскоп в комплекте с клинками |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Ларингоскоп в комплекте с клинками | Набор ларингоскопический Миллер С/Макинтош С взрослый, 1 рукоятка+ 3 клинка без F.O. многоразовый. | 1 штука |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ место дислокации | 90 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |
| 6 | Гарантия на товар | Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках Договора, является свободным от прав и притязаний третьих лиц, новым, неиспользованным, новейшим либо серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Гарантийный срок согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изолятора и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» |  |  |  |

Ушиватель органов УО40 Лот №5

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование МИ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ушиватель органов УО40 |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Ушиватель органов УО40 | Назначение Ушиватели органов предназначены для ушивания тканей легкого, блока сосудов легкого, культей желудка, кишок и других органов. Принцип действия ушивателей заключается в том, что ушиваемый орган располагается между рабочими частями аппарата, сдавливается до зазора прошивания и прокалывается металлическими П-образными скобками, ножки которых, попадая в лунки матрицы, загибаются в виде буквы В и образуют герметичный двухрядный шахматный шов Технические данные Длина шва, мм 40 Тип шва двухрядный шахматный Расстояние от скобочного шва до среза тканей: не более 1,6 мм Ширина упорной губки ушивателя: не более 5 мм Количество скобок в шве: не менее 21 скобок Размер скобок, не более мм 0,25х4х5,5 Зазоры прошивания, мм 0,9-2,5 Габаритные размеры, не более мм 290х88х18 Масса, кг не более 0,36 Взаимозаменяемость магазинов в пределах всех ушивателей данного типа соответствие Возможность многоразового применения пластмассовых магазинов. соответствие Комплектность Ушиватель, шт. 1 Магазин пластмассовый, шт. 20 Скобка не более 0,25х4х5,5 мм, шт. 1500 Коробка для скобок, шт. 1 Пинцет для скобок, шт. 1 Образец прошивания, шт. 1 | 2 штука |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ место дислокации | 90 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |
| 6 | Гарантия на товар | Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках Договора, является свободным от прав и притязаний третьих лиц, новым, неиспользованным, новейшим либо серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Гарантийный срок согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изолятора и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» |  |  |  |

Ушиватель органов УО-60 Лот №6

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование МИ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ушиватель органов УО-60 |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Ушиватель органов УО-60 | Назначение Ушиватели органов предназначены для ушивания тканей легкого, блока сосудов легкого, культей желудка, кишок и других органов. Принцип действия ушивателей заключается в том, что ушиваемый орган располагается между рабочими частями аппарата, сдавливается до зазора прошивания и прокалывается металлическими П-образными скобками, ножки которых, попадая в лунки матрицы, загибаются в виде буквы В и образуют герметичный двухрядный шахматный шов Технические данные Длина шва, мм 60 Тип шва двухрядный шахматный Расстояние от скобочного шва до среза тканей: не более 1,6 мм Ширина упорной губки ушивателя: не более 5 мм Количество скобок в шве: не менее 21 скобок Размер скобок, не более мм 0,25х4х5,5 Зазоры прошивания, мм 0,9-2,5 Габаритные размеры, не более мм 290х88х18 Масса, кг не более 0,36 Взаимозаменяемость магазинов в пределах всех ушивателей данного типа соответствие Возможность многоразового применения пластмассовых магазинов. соответствие Комплектность Ушиватель, шт. 1 Магазин пластмассовый, шт. 20 Скобка не более 0,25х4х5,5 мм, шт. 1500 Коробка для скобок, шт. 1 Пинцет для скобок, шт. 1 Образец прошивания, шт. 1 | 2 штука |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ место дислокации | 90 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |
| 6 | Гарантия на товар | Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках Договора, является свободным от прав и притязаний третьих лиц, новым, неиспользованным, новейшим либо серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Гарантийный срок согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изолятора и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» |  |  |  |

Отсасыватель медицинский В-40 Лот №7

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование МИ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Отсасыватель медицинский В-40 |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Отсасыватель медицинский В-40 | Отсасыватель медицинский В-40 – предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с небольшим объёмом аспирации. Особенности: · низкий уровень шума; · плавная регулировка вакуума; · надежный, не требующий обслуживания мембранный насос; · емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения. Технические характеристики: · максимальный вакуум: более 80 кПа; · производительность по воде более 6 л/мин; · производительность по воздуху более 18 л/мин; · емкости для секрета - две стеклянные банки по 2 или 3л; · трубка отсоса - диаметр не более 8 мм, длина не менее 2 м; · электропитание - 230 В, 50 Гц; · потребляемая мощность - 60 Вт; · габаритные размеры – не более 310х300х310 мм; · масса не более 7 кг. | 1 штука |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ место дислокации | 90 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |
| 6 | Гарантия на товар | Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках Договора, является свободным от прав и притязаний третьих лиц, новым, неиспользованным, новейшим либо серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Гарантийный срок согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изолятора и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» |  |  |  |

К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие условия:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

12. Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

13. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям условия, не предусмотренные настоящими Правилами.

И.о.заведующего отделения внелегочного туберкулеза и деференциальной диагностики (торакальный хирург) ____________________ Жамбай К.